Инструкция пользователя

Введение

Finch™ – вариометр с только звуковой индикацией. Данный высокотехнологичный надежный прибор может использовать как основной, так и резервный. Миниатюрность и функциональность данного прибора позволит в полной мере насладиться полетом, как на соревнованиях, так и во время свободного полета.

Акустическая шкала измерений

Несмотря на то, что у FINCH™ нет визуального индикатора скороподъемности, он позволит звуком определить разницу в скорости изменений высоты. В зависимости от скорости подъёма или снижения прибор изменяет тональность с шагом 0,1 м/с, и этот факт позволит на слух определить скорость подъема или снижения.

Для специфических предпочтений есть ряд специализированных настроек:

- Регулировка громкости.

- Регулировка интенсивности шкалы индикации подъема

- Регулировка порога срабатывания на подъем

- Регулировка отключения сигнализации подъема

- Регулировка порога срабатывания на снижение

- Режим автоматического отключения прибора

- Выбор типа батареи

Электропитание
FINCH™ - работает от стандартной литиевой батареи CR2032 (3v 235mAh). Данная батарея является самой распространенной литиевой батареей.  Малые размеры и вес батареи позволяют прибору работать более 100 часов. При желании к прибору можно подключить внешний источник питания (например: одну или две батареи типоразмера ААА (1.5v 1300mAh), которые позволят работать более 1300 часов.

Включенный FINCH™ регулярно проверяет разряд батареи. Приблизительно за 8 часов до полного отключения прибор регулярно будет сигнализировать о севшей батарее. В связи с особенностью работы литиевых батарей при низких температурах прибор может сигнализировать разряд раньше (более чем 8 часов).

Установка
Благодаря малому размеру и весу, FINCH™ можно установить где угодно. Снаружи или внутри шлема, на подвеске, на свободных концах и т.д. Для удобства крепления, прибор комплектуется «липучкой». Липучка «петля» поставляется лучше крепить на задней стенке прибора.
Примечание: Не заклеивайте специализированное отверстие в центральной части. Это приведет к уменьшению громкости и может сказаться на точности. 
Перед включением вытяните синюю транспортировочную ленту.

Настройка 
FINCH™ управляется одной кнопкой. Для управления есть три типа нажатий:

- Короткое нажатие (краткосрочное удержание кнопки длительностью менее секунды). Включенный прибор сигнализирует нажатие звуковым сигналом.

- Среднее нажатие (удержание кнопки длительностью более секунды и менее 3 секунд). Включенный прибор сигнализирует нажатие звуковым сигналом.

Примечание: сначала FINCH™  индицирует короткое нажатие, а потом среднее нажатие..

- Длинное нажатие (удержание кнопки длительностью более 3 секунд).

Примечание: сначала FINCH™  индицирует короткое нажатие, затем среднее, а потом длинное нажатие.

Включение

- Для включения прибора необходимо сделать длинное нажатие (удерживать кнопку более 3 секунд). После включения прибор проиграет мелодию. Далее в течении 10 секунд происходит инициализация бортовых систем, которая сопровождается краткими тихими звуковыми сигналами.

Примечание: Проигрывание мелодий можно прекратить - нажав кнопку.

Выключение

- Для выключения прибора необходимо сделать длинное нажатие. Выключение прибора сопровождается мелодией.

Настройка параметров

- Для настройки параметров FINCH™ нужно ввести в режим программирования. Для входа в режим программирования, на включенном приборе нужно сделать три коротких нажатия и одно длинное. При входе в режим программирования прибор проиграет мелодию (Штраус – Марш Радецкого).

- Для выхода из режима программирования нужно сделать длинное нажатие. Выход из настроек сопровождается проигрыванием мелодии (Штраус – Марш Радецкого).

Примечание:  После 60 секунд бездействия, FINCH™  выйдет из режима программирования автоматически. Все измененные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

Разделы программирования. 
Находясь в режиме программирования управление производиться короткими нажатиями:

- 1 короткое нажатие – проигрывает текущий раздел и значение текущего раздела.

  - Примечание: проигрывание раздела можно прекратить коротким нажатием.

- 2 коротких нажатия – добавляет текущее значение.

- 3 коротких нажатия – уменьшает текущее значение.

- 4 коротких нажатия –  переход в следующий раздел.

- Регулировка громкости. (издает сигнал с текущей громкостью) 
FINCH™ - имеет 3 уровня громкости.  Увеличение уровня громкости производится 2 короткими нажатиями. Уменьшение производится 3 короткими нажатиями.  
Заводская установка = 2 значению. 
Примечание: чем выше уровень громкости, тем меньше время работы от батареи.

- Регулировка интенсивности шкалы. (Drive ©) (проигрывает имперский марш – звездные войны)
FINCH™ - имеет 3 уровня интенсивности шкалы изменений. Это когда идет изменение тональности и длительности в зависимости от скороподъемности.
Смена интенсивности производится 2 короткими нажатиями.
1 - от 0 м/с до +10 м/с
2 - от 0 м/с до +7.5 м/с 
3 - от 0 м/с до +5 м/с
При выборе параметра 2 или 3 шкала виртуально сжимается. При увеличении максимального значения тональность и длительность не меняется (пример: звук при подъеме в +10 м/с на первом параметре = звуку при +7.5 м/с на втором параметре = звуку при +5 м/с на третьем параметре).
Заводская установка = 2 значению.

- Регулировка порога срабатывания подъема. ↥ (проигрывается подъем)
Вы можете отрегулировать скорость подъема, при которой FINCH™ начнет индицировать подъем. Два коротких нажатия +0.1 м/с . Три коротких нажатия -0.1 м/с . установленное значение сопровождается звуковым сигналом. 
 (пример: 2 звуковых сигнала = 0.2  При достижении скороподъемности более чем +0.2 м/с  – прибор начнет сигнализировать подъем.) 
 Диапазон значений 0.1-1.0 
Заводская установка = +0.3 м/с

- Регулировка отключения сигнализации подъема.  ↨ (проигрывается подъем, затем снижение)
Вы можете отрегулировать порог отключения подъема, относительно значения включения. Два коротких нажатия +0.1 м/с . Три коротких нажатия -0.1 м/с . установленное значение сопровождается звуковым сигналом. 
(пример: 3 звуковых сигнала = 0.3  Если на включение установлено +0.2 ↥ а отключение 0.3 ↨– значит при скороподъемности более чем +0.2 FINCH™ будет сигнализировать подъем. Подъем сигнализируется пока скороподъемность будет меньше разницы включения и выключения.  ↥+0.2 - ↨0.3 = -0.1 в данном примере сигнализация подъема отключится только при достижении -0.1 и более.
 Диапазон значений 0.1-1.0 Заводская установка = 0.1 м/с

- Регулировка значения индикации снижения. ↧ (проигрывается снижение)
Вы можете отрегулировать скорость снижения при которой FINCH™ начнет индицировать снижение. Два коротких нажатия +1 м/с . Три коротких нажатия -1 м/с . установленное значение сопровождается звуковым сигналом. 
диапазон значений от -1 м/с до  -10 м/с
Заводская установка = -3.0 м/с  (при снижении более чем -3.0 м/с  прибор сигнализирует снижение непрерывным сигналом.) 
Примечание: Частота звука меняется в зависимости от скорости снижения.

- Функция автоматического выключения. (проигрывается вступление пятой симфонии Бетховена)
FINCH™ - содержит настраиваемую функцию автоматического отключения. Функция запускается сразу после включения прибора. Два коротких нажатия +1 час . Три коротких нажатия -1 час. установленное значение сопровождается звуковым сигналом. 
диапазон значений от 1 часа до 10 часов
Заводская установка = 8 ( через восемь часов, после включения, прибор автоматически выключиться)

- Версия прошивки ( проигрывается «Аве Мария»)

- Тип источника питания ( проигрывается трек «миссия невыполнима») 
Прибор может работать как от встроенной 3 вольтовой батареи, так и от внешней батареи на 1.5 вольта. 
1 = работаем от батареи 3 вольта. 
2 = работаем от батареи 1.5 вольта. 
Заводская установка = 1 (работает от встроенной батареи 3V - CR2032 )

Установка заводских настроек.
Для установки заводских настроек, в режиме программирования необходимо сделать три средних нажатия и одно длинное. После данных действий FINCH™  проиграет мелодию сброса настроек (звуковой трек Флинстонов)

Заводские настройки

- Уровень громкости = 2

- Интенсивность шкалы. (Drive ©) = 2 (0-7.5 м/с)

- Порог срабатывания подъема. ↥ = 0.3 м/с

- Значение отключения сигнализации подъема.  ↨ = 0.1 м/с

- Порог срабатывания снижения ↧ = -3 м/с

- Автоматическое выключение через 8 часов.

- Тип батареи 3 вольта

Технические характеристики
Рабочий диапазон температур 			-40 ... +85 °C
Диапазон измеряемого давления 			300 ... 1100 hPa (+9000 ... -500 m)
Габаритные размеры 				53.5x33.5x14.8 mm
Класс герметичности 				IP41
Точность измеряемых значений 			0.1 м/с
Вес 						18 грамм.

Вопросы и ответы

В. При включении проигрывается траурный марш. И прибор выключается.

O. Вольтаж батареи ниже допустимой для нормальной работы. Замените источник питания.

В. При включении проигрывается снижающийся звук. И прибор выключается.

O. Вольтаж батареи ниже допустимой для включения. Замените источник питания. Если батарея новая – проверьте соответствие типа батареи в настройках.